Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A felülvizsgálat kelte:2010.05.20.

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása: 

 
Készítmény neve:
 DIÁNA KLÓR-MIX-

1.2. Az anyag/készítmény felhasználása:   tisztítószer

1.3. A vállalat/vállalkozás azonosítása:

Gyártatja és forgalmazza:

       Cég neve ULKO-CHEM Vegyipari és Kereskedelmi Kft
       Cím:2363.Felsőpakony Raktárbázis 06.


       Telefon: 06 29 317-310 Tel:06 30 9541-902


       Fax: 06 29 317-310 infó: ulko-chem @ freemail.hu


1.4. Sürgősségi telefonszám


Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

tel: 06-80/20 11 99

      06-1/476-6400

fax:06-1/476-1138

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

[image: image1.emf]
	EU Veszélyjel


	

	Veszélyességi osztály
	R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

	
	R 36/38 Szem és bőrizgató hatású


3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
 
Nátriumhidroxid, és felületaktív anyagok vizes oldata

Veszélyes anyagok :


	Név
	CAS szám
	Tartalom (%)
	EU Veszélyjel
	R szám

	Nátrium-hidroxid
	1310-73-2
	max. 1
	Xi
	36/38

	Nátrium-hipoklorit
	7681-52-9
	max. 5
	Xi
	31-36




4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni rendkívül veszélyes!

	Általános előírások:
	A szennyezett ruházatot le kell cserélni.

	Bőrre jutást követően:
	Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal távolítsuk el. Az érintett bőrfelületet mossuk le bő folyó vízzel (zuhany alatt) alaposan .legalább 15-20 percig, illetve mindaddig amíg a bőr síkossága megszűnik. Azonnal forduljunk szakorvoshoz és ha a sérülés fájdalmas, nagy kiterjedésű, vagy a balesetet forró oldat okozta azonnal szállítsuk kórházba a sérültet. 

	Szembejutás esetén: 
	Azonnal öblítsük ki a szemet bő folyóvízzel alaposan legalább 15-20 percig a szemgolyó állandó mozgatása mellett, miközben a szemhéjakat széthúzva tartjuk. Azonnal forduljunk szakorvoshoz illetve szállítsuk kórházba a sérültet. Ha az oldat az arcra és szembe fröccsen, a rendkívül súlyos szemkárosodás veszélye miatt először mindenképpen a szem kezelésére kell gondot fordítani.

	Lenyelés esetén:
	Azonnal öblítsük ki a szájüreget vízzel és – ha az áldozat nem eszméletlen – a méreganyag hígítása céljából itassunk sok vizet. Minden esetben azonnal orvosi ellátást kell biztosítani és kórházba kell szállítani a sérültet. Hánytatni szigorúan tilos! 


5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Az anyag nem gyúlékony és nem éghető, nem tűzveszélyes.

Oltóanyagok: a megfelelő oltóanyagot a tűz közelében található egyéb anyagok tulajdonságaira tekintettel célszerű kiválasztani: víz, poroltó, oltóhab, széndioxid használható.

Vegyi anyaggal kapcsolatos tűzesetekben szokásos eljárás alkalmazható, különös tekintettel a  maró hatásra. Az oldat emellett csúszásveszélyt is jelenthet. A szennyezett,  lúgos kémhatású oltóvíz, élővízbe, talajba, csatornába nem kerülhet.

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi védelem: Meg kell akadályozni az anyag elfolyását, és el kell kerülni a szembe, bőrre, ruházatra jutását. A közvetlen érintkezést ki kell zárni. A 8. pont alatti megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni.

Környezetvédelem: A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi szabályok szerint kell semlegesíteni és kezelni . Élővízbe, csatornába, talajba juttatni nem szabad.

Elfolyás esetén: A kifolyt anyagot – megfelelő védőruházat és egyéni védőeszközök használata mellett- nem gyúlékony, nedvszívó anyaggal (föld, homok) fel kell itatni. A címkével ellátott összegyűjtött hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kezelve kell tárolni, illetve ártalmatlanítani. Kis mennyiségű maradék sok vízzel hígítva mosható le a szennyezett felületről.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

	Kezelés 
	Az anyag bőrre szembe, ruházatra jutását, belégzését el kell kerülni. A munkavégzés helyén megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Munkavégzés közben megfelelő lúgálló egyéni védőeszközök viselése szükséges. 

	Tárolás:
	Az anyagot eredeti csomagolásban, száraz jól szellőző helyen kell tárolni. A terméket alumínium, zománcozott és cinktartalmú (horganyzott) felületektől távol kell tartani, ilyen anyagból készült edényben tárolni nem szabad.


8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

· Munkahigiéniás követelmények: A vegyi anyagokkal végzett tevékenység során szokásos általános óvórendszabályokat és higiéniás előírásokat be kell tartani. Az anyaggal szennyezett ruhát azonnal le kell cserélni és újrahasznált előtt alaposan meg kell tisztítani. A nártium-hidroxid a munkahelyek kémiai  biztonságáról kiadott 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet szerint munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel lúgos aeroszolként szabályozott anyag (AK: 2 mg/m3, CK: 2 mg/m3)

· Egyéni védelem: Kerülni kell az anyag elfolyását, bőrre, szembe jutását, a permet vagy aeroszol belégzését, valamint az anyaggal bármilyen közvetlen érintkezést. Munkavégzés után alapos tisztálkodás szükséges.

· Légzésvédelem: Az anyag jellegének megfelelő légzésvédő eszköz használata szükséges.

· Szemvédelem: Megfelelő szorosan záró, a fröccsenés ellen is védelmet nyújtó, lúgálló védőszemüveg/arcvédő szükséges az anyag szembe jutásának biztonságos megakadályozása céljából. A munkahelyeken szemmosó palack készenlétben tartása szükséges.

· Bőr- és kézvédelem: Megfelelő lúgálló (PVC vagy gumi) védőkesztyű, védőlábbeli (gumicsizma) és lúgálló védőruházat szükséges az anyag bőrrel való érintkezésének megakadályozása céljából.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK


Külalak:
áttetsző folyadék
Szín:
színtelen, áttetsző
Szag:
szúrós hypora emlékeztető
Lobbanáspont:
nem gyúlékony
Sűrűség:
1,00-1,10 g/cm3
Oldhatóság vízben:
vízzel jól elegyedik
pH
>12


10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG


Elkerülendő körülmények: -

Elkerülendő anyagok: A savakkal végbemenő heves reakciók rendszerint erős hőfejlődéssel járnak. Egyes szerves vegyületekkel, például a halogénezett szénhidrogénekkel és bizonyos nitrogénvegyületekkel szintén igen hevesen reagál, ilyen esetekben tűz – és robbanásveszéllyel is kell számolni. Az említett anyagokkal ajánlatos az érintkezést kerülni.

Veszélyes reakciók: Hidrogéngáz fejlődés miatt, tűz és robbanásveszély elkerülése érdekében különböző fémektől távol tartandó (alumínium, magnézium, cink, ón, ólom, réz, stb.) mivel a levegő oxigénjének jelenlétében durranógáz képződik. Az oldat vízzel történő hígítása erős hőfejlődét okozhat.
Veszélyes bomlástermék: nem ismert

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A nátrium-hidroxid igen veszélyes maró méreg, amely minden élő szövetet súlyosan károsít. Ha nem sikerül azonnal elsősegélyt nyújtani, minden esetben súlyos sérülés a következmény. A sérülés súlyosságának mértéke az oldat koncentrációjától és a hőmérséklettől függ.

A nátrhipoklorit 

Egyéb hatások: nem ismert

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Lúgos kémhatása miatt a környezetbe jutva lúgos pH eltolódást okozhat.

Haltoxicitás (nátrium-hidroxid): Carpinus carpio LC100(24h) = 180 mg/liter

az anyagot hígítás és semlegesítés nélkül élővízbe, talajba, és közcsatornába juttatni nem szabad.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A készítmény - maradékai - 102/1996 (VII. 12.) korm. rendelet a veszélyes anyagokról előírásai szerint a I. veszélyességi osztályba tartozó hulladéknak minősül.

Az anyag semlegesítése: óvatosan kell hígítani, a túlzott hőfejlődés elkerülése érdekében a műveletet lassan kis adagokban ajánlott végezni. Az így nyert oldat 10 %-os sósavval óvatosan közömbösíthető pH 5,5-8,5-ig.

Csomagolóanyag: a szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanítás nélkül kommunális hulladékként nem kezelhető.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK


ADR: 8. osztály 42. b), c)


UN szám: 

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Besorolás az EU előírásai szerint:

A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek szerint történik.

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók.

Munkavédelem: 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó módosításai és rendeletei.

Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

Veszélyes hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről, 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.

Vízszennyezés: 203/2001 (X.26.) Korm. rendelet, 204/2001 (X.26) Korm rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól.

	EU Veszélyjel
	[image: image2.emf]


	Veszélyességi osztály
	

	
	R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

	Biztonsági javaslatok:
	S 1/2 Elzárva és gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

	
	S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

	
	S 28 Ha az anyag bőrre kerül bő vízzel azonnal le kell mosni

	
	S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

	
	S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

	
	


16. EGYÉB

Az adatlapon szereplő R mondatok szövege

	R 31         Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

	R 36/38    Szem- és bőrizgató hatású


A biztonsági adatlapot az alapanyagok Biztonsági adatlapjainak felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze a rendelkezésünkre álló szakirodalmi adatok alapján. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. A közölt adatok a termékek biztonságos felhasználásához nyújtanak segítséget, de nem pótolják a felhasználásához szükséges műszaki ismereteket.
Nyomtatási dátum:
�


Xi Irritatív





�


Xi Irritatív









Változat sorszáma:1.
oldal : 1/4


